Compte-rendu — SAÉ 2.04 (Partie 4)

Téléphonie sur IP de l'atelier d'artiste

Solution : Asterisk 22 (IPBX sans interface graphique) — hébergé sur Google Cloud Platform

Nathanaël Berthod — juin 2026

Bonus visés : solution autre que FreePBX (Asterisk en CLI) + déploiement cloud (GCP).

# 1. Contexte et besoins

Le sujet demande de mettre en place une infrastructure téléphonique pour un atelier d'artiste fictif. Le cahier des charges exige :

- 4 postes internes (un par artiste), numérotés en 3 chiffres ;

- un numéro principal public avec un SVI qui oriente l'appelant vers l'artiste voulu ;

- des SDA (numéros directs publics) pour certains artistes, qui sonnent directement sans passer par le SVI ;

- une gestion des horaires : ouvert de 8h à 18h tous les jours du 1er septembre au 11 juin, fermé pour congés du 12 juin au 31 août ;

- hors horaires et pendant les congés, l'appelant doit entendre une annonce spécifique avant que la ligne raccroche ;

- un mode absent qui renvoie les appels vers la messagerie vocale quand un artiste ne répond pas ou a activé le « Ne pas déranger » ;

- des appels sortants fonctionnels depuis les postes internes vers des numéros publics.

En plus du cahier des charges de base, deux bonus sont visés : configurer un IPBX autre que FreePBX, et héberger la solution sur un cloud public.

# 2. Choix de la solution

## Pourquoi Asterisk sans interface graphique

J'ai choisi Asterisk configuré entièrement à la main plutôt que FreePBX parce que FreePBX est une surcouche graphique qui génère les fichiers de configuration à notre place — on remplit des formulaires web et FreePBX écrit les .conf tout seul. Ça fonctionne bien, mais ça n'apprend rien sur le fonctionnement réel d'un IPBX. En travaillant directement dans les fichiers de configuration, je montre que je comprends ce qu'est un endpoint SIP, ce que fait un contexte dans le dialplan, comment une extension est reconnue. C'est également ce qui donne droit au bonus « solution non-FreePBX ».

## Pourquoi Google Cloud Platform

L'hébergement sur GCP s'est imposé assez vite : une VM Compute Engine dispose d'une IP publique fixe, joignable depuis n'importe quelle connexion internet. Si j'avais installé Asterisk sur le réseau de l'établissement ou sur ma machine personnelle, les tests auraient été limités à ce réseau local et les softphones n'auraient pas pu se connecter de l'extérieur. Avec GCP, tout le monde peut se connecter depuis n'importe quel endroit, ce qui rend la démonstration indépendante de l'infrastructure de l'école. C'est aussi ce qui donne droit au deuxième bonus (déploiement cloud).

## Pourquoi compiler depuis les sources

La première chose que j'ai faite en arrivant sur la VM, c'est apt install asterisk. Le retour était direct : paquet introuvable. J'ai cru à une faute de frappe au début. En cherchant un peu, j'ai compris que le paquet a été retiré des dépôts officiels Debian 12 pour des raisons de sécurité — il n'existe tout simplement plus dans les listes. J'ai donc téléchargé l'archive asterisk-22-current.tar.gz depuis le site officiel et compilé manuellement avec ./configure, make et make install. La compilation prend une bonne vingtaine de minutes sur une VM à 1 vCPU, ce qui n'était pas prévu dans le planning.

# 3. Infrastructure mise en place

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Fournisseur cloud | Google Cloud Platform — Compute Engine |
| Nom de la VM | asterisk-atelier (zone europe-west1-b) |
| OS | Debian 12 (bookworm) |
| IP publique | 34.62.55.225 |
| IP privée | 10.132.0.2 (NAT 1:1 GCP) |
| IPBX | Asterisk 22.9.0, compilé depuis les sources |
| Pile SIP | PJSIP (chan_pjsip) |
| Service | unité systemd asterisk.service, démarrage automatique au boot |
| Utilisateur | asterisk (compte dédié, pas root) |

# 4. Plan de numérotation

| Choix IVR | Extension | SDA (n° public) | Artiste |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 200 | 0477777777 | Léon Ardavinci |
| 1 | 201 | — | Paul Picasso |
| 2 | 202 | 0488888888 | Mickael Angelo |
| 3 | 203 | — | Salvatore Dalida |

Le numéro principal est 0466666666. Quand quelqu'un l'appelle, il tombe sur le SVI qui lui propose de choisir l'artiste en tapant 0, 1, 2 ou 3. Léon (200) et Mickael (202) ont en plus un SDA — un numéro public direct qui sonne leur poste sans passer par le menu.

Un 5e compte SIP nommé operateur est associé au numéro fictif 0600000000. Ce compte joue le rôle du réseau téléphonique public (RTC) : il compose les numéros publics pour simuler des appels entrants, et il reçoit les appels sortants passés par les artistes. Sans ce compte, il serait impossible de démontrer les appels entrants ni les appels sortants sans souscrire un vrai trunk SIP.

Identifiants SIP (mots de passe simples pour le contexte TP) :

| Poste / compte | Login / Mot de passe |
| --- | --- |
| 200 — Léon Ardavinci | 200 / Atelier200 |
| 201 — Paul Picasso | 201 / Atelier201 |
| 202 — Mickael Angelo | 202 / Atelier202 |
| 203 — Salvatore Dalida | 203 / Atelier203 |
| operateur (RTC) | operateur / AtelierRTC |

# 5. Architecture logique des appels

APPEL ENTRANT (operateur compose un numéro public)

|

v

[from-pstn]  --->  sub-horaires : ouvert ? congés ? hors-heures ?

|                    |  (si fermé) -> annonce + raccrochage

v (ouvert)

[routage-public]

|-- 0466666666 --> [ivr] : menu 0/1/2/3 --> sub-poste(20X)

|-- 0477777777 ------------------------> sub-poste(200)  (SDA Léon)

|-- 0488888888 ------------------------> sub-poste(202)  (SDA Mickael)

|-- (autre)    --> annonce "numéro non attribué" + raccrochage

sub-poste(N) : Dial(PJSIP/N, 20s)

|-- décroche ------------> conversation

|-- occupé / absent -----> Voicemail(N) = répondeur

APPEL SORTANT (un artiste compose un numéro public)

[internal] _0XXXXXXXXX / _+33XXXXXXXXX --> Dial(PJSIP/operateur)

Tous les appels entrants passent par deux sous-programmes réutilisables. sub-horaires vérifie l'heure et les congés avant de laisser l'appel continuer. sub-poste gère la sonnerie d'un poste et la bascule automatique vers sa messagerie si personne ne répond. Ces deux briques sont appelées depuis le SVI, depuis les SDA et depuis les appels internes, sans jamais dupliquer la logique.

# 6. Détail complet de la configuration

La configuration tient en 4 fichiers dans /etc/asterisk/.

## 6.1 pjsip.conf — comptes SIP et gestion du NAT

Ce fichier définit tous les comptes SIP et le transport réseau. C'est ici que se règle tout ce qui concerne le NAT GCP.

### Transport UDP

[transport-udp]

type=transport

protocol=udp

bind=0.0.0.0:5060

local_net=10.132.0.0/20

external_media_address=34.62.55.225

external_signaling_address=34.62.55.225

bind=0.0.0.0:5060 : la VM doit écouter sur toutes ses interfaces réseau. Si on limitait à 10.132.0.2, Asterisk n'accepterait pas les connexions arrivant sur d'autres interfaces.

external_media_address et external_signaling_address — c'est le réglage qui m'a pris le plus de temps à comprendre. Au départ je n'avais pas ces deux lignes. Les softphones s'enregistraient sans problème, l'appel s'établissait, mais la voix ne passait que dans un sens : l'artiste entendait l'opérateur, mais l'opérateur n'entendait rien. J'ai d'abord pensé que le pare-feu GCP bloquait les ports RTP dans un sens. J'ai ouvert les ports plus largement — ça n'a rien changé. En lisant les logs RTP d'Asterisk, j'ai vu qu'il envoyait les paquets audio vers 10.132.0.2, l'IP privée de la VM. C'est là que j'ai compris : sans ces deux paramètres, Asterisk inscrit son IP privée dans l'offre SDP, et les softphones tentent d'envoyer l'audio vers cette adresse interne non accessible depuis Internet. En forçant 34.62.55.225, Asterisk annonce la bonne adresse et l'audio fonctionne dans les deux sens.

local_net=10.132.0.0/20 complète ce réglage : Asterisk s'en sert pour distinguer les connexions internes à GCP des connexions externes. Le /20 correspond au sous-réseau de la zone europe-west1.

### Templates de configuration

[poste-endpoint](!)

type=endpoint

context=internal

disallow=all

allow=ulaw,alaw

direct_media=no

rtp_symmetric=yes

force_rport=yes

rewrite_contact=yes

[poste-auth](!)

type=auth

auth_type=userpass

[poste-aor](!)

type=aor

max_contacts=1

remove_existing=yes

Ces paramètres sont regroupés dans des templates (marqués (!)) parce que les 4 artistes partagent exactement les mêmes réglages. Chaque poste hérite du template avec la syntaxe [200](poste-endpoint), ce qui évite de répéter les mêmes lignes 4 fois.

disallow=all puis allow=ulaw,alaw : Asterisk active tous les codecs disponibles par défaut, il faut donc d'abord tout interdire avant d'autoriser ce qu'on veut. ulaw et alaw sont les codecs G.711 — simples, sans délai, universellement supportés.

direct_media=no : sans cette option, Asterisk tente après l'établissement de l'appel de mettre les deux softphones en communication directe. Ça économise de la bande passante, mais ça ne fonctionne que si les deux parties peuvent se joindre directement. Ici, les softphones sont derrière des NAT différents — la connexion directe échouerait silencieusement et la voix couperait sans message d'erreur visible.

rtp_symmetric=yes et force_rport=yes résolvent le même problème mais pour des couches différentes. Un softphone derrière une box NAT envoie ses paquets depuis un port dynamique, différent de celui déclaré dans le SDP. rtp_symmetric renvoie l'audio vers le port source réel du paquet reçu (couche RTP). force_rport fait la même chose pour la signalisation SIP. Sans eux, le son ne passe que dans un sens.

rewrite_contact=yes : quand un softphone s'enregistre, il inscrit dans son en-tête Contact son IP privée. Sans cette option, Asterisk mémoriserait cette adresse interne et ne pourrait plus joindre le poste lors d'un appel entrant. Avec cette option, l'adresse est remplacée par celle réellement observée sur la connexion.

max_contacts=1 et remove_existing=yes : si un softphone se reconnecte sans s'être déconnecté proprement, la nouvelle inscription remplace automatiquement l'ancienne, plutôt que d'en accumuler plusieurs.

### Déclaration des postes

[200](poste-endpoint)

auth=200

aors=200

callerid=Leon Ardavinci <200>

mailboxes=200@default

[200](poste-auth)

username=200

password=Atelier200

[200](poste-aor)

PJSIP est une pile modulaire qui sépare les responsabilités en trois objets distincts : l'endpoint décrit le comportement de l'appel ; l'auth porte les identifiants ; l'aor gère l'enregistrement du softphone. Ces trois objets portent le même nom (200) pour qu'Asterisk sache les associer.

mailboxes=200@default : j'ai écrit mailbox au singulier au départ, en copiant un exemple trouvé en ligne qui datait de l'époque chan_sip. Asterisk refusait de charger le fichier sans message d'erreur vraiment clair. En fouillant les logs de démarrage, j'ai trouvé une ligne indiquant que l'option mailbox n'était pas reconnue pour un objet PJSIP endpoint. La syntaxe correcte en PJSIP est mailboxes au pluriel.

callerid=Leon Ardavinci <200> : c'est ce qui s'affiche sur le téléphone de l'appelé quand un artiste en appelle un autre. Sans cette ligne, les softphones afficheraient juste le numéro brut.

### Compte opérateur

[operateur](poste-endpoint)

context=from-pstn

auth=operateur

aors=operateur

callerid=RTC <0600000000>

Le contexte from-pstn sur ce compte est indispensable : les appels qu'il génère doivent être traités comme des appels entrants venant du réseau public. Avec le contexte internal, quand l'opérateur composerait 0466666666, Asterisk chercherait cette extension dans [internal] — qui ne la connaît pas — et l'appel échouerait. Avec from-pstn, ses appels entrent par le contexte dédié aux appels extérieurs.

## 6.2 extensions.conf — le plan de numérotation

C'est le fichier le plus important : il décrit toute la logique des appels, qui peut appeler quoi, comment les appels entrants sont routés, comment les horaires sont vérifiés.

### Variables globales

[globals]

DUREE_SONNERIE=20

FORCE_OUVERT=0

DUREE_SONNERIE est définie en variable globale parce que cette valeur est utilisée dans sub-poste à chaque appel. La centraliser ici évite d'aller la chercher dans le code du sous-programme si on veut la changer.

FORCE_OUVERT=0 répond à un problème pratique : l'atelier est fermé la plupart du temps selon les vraies règles d'horaires — le soir, le week-end, et en ce moment (juin, période de congés). En la passant à 1 via dialplan set global FORCE_OUVERT 1, on court-circuite la vérification sans toucher à aucun fichier. La variable se remet à 0 automatiquement au prochain redémarrage d'Asterisk.

### Sous-programme sub-horaires

[sub-horaires]

exten => s,1,NoOp(Controle horaires - ${STRFTIME(,Europe/Paris,%A %d/%m %H:%M)})

same => n,GotoIf($["${FORCE_OUVERT}"="1"]?ouvert,1)

same => n,GotoIfTime(*,*,*,jul-aug,Europe/Paris?vacances,1)

same => n,GotoIfTime(*,*,12-30,jun,Europe/Paris?vacances,1)

same => n,GotoIfTime(08:00-18:00,*,*,*,Europe/Paris?ouvert,1)

same => n,Goto(hors-horaires,1)

exten => ouvert,1,Return()

exten => hors-horaires,1,Answer()

same => n,Wait(1)

same => n,Playback(custom/annonce-horaires)

same => n,Hangup()

exten => vacances,1,Answer()

same => n,Wait(1)

same => n,Playback(custom/annonce-vacances)

same => n,Hangup()

Ce sous-programme centralise la vérification des horaires pour tous les appels entrants. Le placer dans un Gosub appelé depuis [from-pstn] signifie que si une date de congés change, il n'y a qu'un seul endroit à modifier.

La vérification des congés passe avant celle des heures ouvrables. L'ordre est important : si on testait d'abord les heures et qu'on était en juillet à 10h du matin, on tomberait sur « ouvert » alors qu'on est en pleine période de congés.

Les congés sont exprimés en deux règles distinctes parce que GotoIfTime ne peut pas couvrir une plage qui enjambe deux mois différents avec un seul masque. Du 12 au 30 juin, c'est une règle. Juillet et août entiers, c'est une autre.

Le fuseau Europe/Paris est précisé explicitement parce que la VM GCP est en UTC — c'est quelque chose que j'ai oublié lors des premiers tests. L'atelier s'affichait ouvert ou fermé avec deux heures de décalage, et j'ai mis un moment à réaliser que la VM ne partageait pas le même fuseau que ma machine locale.

Answer() puis Wait(1) avant Playback : Asterisk ne peut pas jouer un fichier audio sur une ligne pas encore établie. Wait(1) laisse une seconde de silence, le temps que le canal audio soit prêt côté softphone. Sans ce délai, le début de l'annonce peut être coupé sur certains clients SIP.

### Contexte [internal]

[internal]

exten => _20[0-3],1,Gosub(sub-poste,s,1(${EXTEN}))

exten => *97,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)

exten => _0[1-9]XXXXXXXX,1,Dial(PJSIP/operateur,30)

exten => _+33XXXXXXXXX,1,Dial(PJSIP/operateur,30)

Le contexte [internal] est le périmètre d'autorisation des artistes : un poste ne peut faire que ce que son contexte autorise. Ils ne peuvent pas accéder aux extensions du routage public — c'est pourquoi ces extensions vivent dans des contextes séparés.

*97 ouvre directement la bonne boîte vocale grâce à ${CALLERID(num)} : l'artiste 200 accède à la boîte 200 sans taper son numéro.

Deux patterns coexistent pour les appels sortants : le format national _0[1-9]XXXXXXXX et le format international _+33XXXXXXXXX. J'ai compris pourquoi après avoir passé un bon moment à me demander pourquoi les appels sortants marchaient depuis MicroSIP mais pas depuis Linphone. En consultant les logs, j'ai vu que Linphone envoyait +33612345678 au lieu de 0612345678 — il normalise automatiquement les numéros français en E.164 avant d'envoyer l'INVITE SIP. Sans le second pattern, ces appels ne correspondent à aucune extension.

### Contextes [from-pstn] et [routage-public]

[from-pstn] est séparé de [internal] pour une raison de sécurité logique : un appel extérieur ne doit pas avoir accès aux mêmes extensions qu'un artiste. Si l'operateur était dans internal, il pourrait composer 200 directement et joindre un artiste sans passer par le SVI.

L'extension _X. de dernier recours dans [routage-public] capture tous les numéros qui ne correspondent à aucune extension spécifique, et joue l'annonce « numéro non attribué » plutôt que de laisser l'appel échouer silencieusement.

### Contexte [ivr] — le serveur vocal interactif

[ivr]

exten => s,1,Answer()

same => n,Set(TIMEOUT(digit)=3)

same => n,Set(TIMEOUT(response)=10)

same => n(menu),Background(custom/ivr-menu)

same => n,WaitExten(8)

exten => 0,1,Gosub(sub-poste,s,1(200))

exten => 1,1,Gosub(sub-poste,s,1(201))

exten => 2,1,Gosub(sub-poste,s,1(202))

exten => 3,1,Gosub(sub-poste,s,1(203))

exten => i,1,Playback(custom/ivr-invalide)

same => n,Goto(s,menu)

exten => t,1,Playback(custom/ivr-invalide)

same => n,Goto(s,menu)

Background est préféré à Playback parce qu'il écoute les touches DTMF pendant la lecture. Si un appelant connaît déjà le menu et tape 2 avant la fin de l'annonce, l'appel bascule immédiatement. Avec Playback, il faudrait attendre la fin complète du message.

Les extensions i (touche invalide) et t (délai expiré) relancent le menu plutôt que de raccrocher — c'est plus convivial pour l'appelant.

### Sous-programme sub-poste

[sub-poste]

exten => s,1,NoOp(Appel vers le poste ${ARG1})

same => n,Dial(PJSIP/${ARG1},${DUREE_SONNERIE})

same => n,Voicemail(${ARG1}@default,${IF($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?b:u)})

same => n,Hangup()

Ce sous-programme évite de dupliquer la logique « faire sonner puis basculer sur messagerie » à 6 ou 7 endroits dans le fichier.

La condition sur DIALSTATUS distingue deux situations : BUSY quand le poste était occupé, CHANUNAVAIL quand il n'a pas décroché ou était en mode DND. La lettre b ou u passée à Voicemail détermine le message d'accueil entendu par l'appelant — « le poste est occupé » ou « le poste est absent ».

## 6.3 voicemail.conf — le répondeur enregistreur

[general]

format=wav49|gsm

attach=no

maxmsg=50

maxsecs=120

maxsilence=5

[default]

200 => 1234,Leon Ardavinci

201 => 1234,Paul Picasso

202 => 1234,Mickael Angelo

203 => 1234,Salvatore Dalida

format=wav49|gsm définit les formats d'enregistrement des messages vocaux. Avoir les deux permet à Asterisk de servir le format le plus adapté selon le codec utilisé lors de la lecture.

attach=no : l'envoi des messages par e-mail n'est pas configuré dans ce TP. Laisser cette option à yes sans serveur mail provoquerait des erreurs dans les logs à chaque message reçu.

maxmsg=50, maxsecs=120, maxsilence=5 : ces trois limites protègent contre les boîtes qui se rempliraient indéfiniment. La durée maximale d'un message est de 2 minutes, et l'enregistrement coupe automatiquement après 5 secondes de silence consécutives — évitant les messages vides quand un appelant raccroche sans rien dire.

Le mode absent fonctionne via le « Ne pas déranger » (DND) du softphone. Quand un artiste l'active, le softphone répond aux appels avec le code SIP 480 Temporarily Unavailable. Asterisk reçoit ce code, note le statut CHANUNAVAIL, et sub-poste bascule l'appel sur la messagerie.

## 6.4 rtp.conf — plage de ports pour l'audio

[general]

rtpstart=10000

rtpend=10100

icesupport=no

La plage est volontairement réduite à 101 ports (10000–10100). Chaque appel actif utilise environ 2 ports RTP. Pour 5 comptes et rarement plus de 2 ou 3 appels simultanés, c'est largement suffisant. La plage par défaut d'Asterisk couvre 10 000 ports — inutile ici, et autant de ports supplémentaires à ouvrir dans le pare-feu GCP..

icesupport=no : ICE est un mécanisme de traversée NAT avancé, surtout utilisé pour WebRTC. Les softphones utilisés ici (Linphone, MicroSIP) ne le nécessitent pas.

## 6.5 Annonces vocales

Les 5 fichiers audio ont été synthétisés en français avec la voix « Hortense » au format WAV PCM 8 kHz, 16 bits, mono, et déposés dans /var/lib/asterisk/sounds/en/custom/. Le format 8 kHz mono est le format natif d'Asterisk pour la téléphonie vocale. Si les fichiers étaient dans un autre format, Asterisk devrait les transcoder à la volée à chaque lecture.

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| ivr-menu | Bienvenue à l'atelier. Pour Léon Ardavinci tapez 0, pour Paul Picasso tapez 1, pour Mickael Angelo tapez 2, pour Salvatore Dalida tapez 3. |
| ivr-invalide | Choix incorrect, veuillez réessayer. |
| annonce-horaires | L'atelier est actuellement fermé. Il vous accueille tous les jours de 8h à 18h. |
| annonce-vacances | L'atelier est fermé pour congés et rouvrira le 1er septembre. |
| numero-inconnu | Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. |

# 7. Sécurité

Le pare-feu GCP est configuré pour n'autoriser le SIP (UDP 5060) et l'audio (UDP 10000–10100) que depuis l'IP publique du poste de test, sous forme de règle /32. Ouvrir ces ports à tout Internet exposerait le serveur aux scanners automatiques qui cherchent des IPBX mal sécurisés pour passer des appels frauduleux.

Asterisk tourne sous l'utilisateur système dédié asterisk, et non root. Si une faille est exploitée, l'attaquant se retrouve avec des droits très limités sur la machine.

Les mots de passe SIP sont simples parce que c'est un TP isolé sur une VM à durée de vie limitée. En production, des mots de passe aléatoires longs seraient nécessaires, accompagnés d'un fail2ban pour bloquer automatiquement les IP qui accumulent des tentatives d'authentification échouées.

# 8. Tests de validation

## 8.1 Inscription des postes

$ asterisk -rx 'pjsip show contacts'

Contact: 200/sip:200@86.220.64.67:43348        (Linphone)

Contact: 201/sip:201@86.220.64.67:52645

Contact: operateur/sip:operateur@86.220.64.67  (MicroSIP)

## 8.2 Appel complet via le SVI (preuve principale)

Scénario : l'operateur appelle 0466666666, le SVI se déclenche, il tape 0, le poste 200 sonne et décroche.

Executing [0466666666@from-pstn:2] Gosub(sub-horaires,s,1)

Executing [s@ivr:5] BackGround(custom/ivr-menu)       <- le menu se joue

Executing [0@ivr:1] Gosub(sub-poste,s,1(200))

Executing [s@sub-poste:2] Dial(PJSIP/200,20)

PJSIP/200 answered PJSIP/operateur                   <- le poste 200 décroche

Audio RTP : 16 324 paquets envoyés / 16 396 reçus    <- voix dans les 2 sens

## 8.3 Tableau récapitulatif des scénarios

| # | Scénario | Action | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscription | softphones visibles dans pjsip show contacts | OK |
| 2 | SVI | operateur → 0466666666, taper 0 | OK (audio 2 sens) |
| 3 | SVI choix 1/2/3 | taper 1, 2 ou 3 | OK (*) |
| 4 | SDA directe | operateur → 0477777777 | OK |
| 5 | SDA directe | operateur → 0488888888 | OK (*) |
| 6 | Hors horaires | appel après 18h Europe/Paris | OK |
| 7 | Congés | période 12/06–31/08 | OK |
| 8 | Mode absent | DND poste 200 puis appel | OK (messagerie) |
| 9 | Écoute messagerie | *97 puis PIN 1234 | OK |
| 10 | Appel sortant | poste 200 → 0612345678 | OK |
| 11 | Numéro inconnu | operateur → numéro non prévu | OK |

(*) Les scénarios 3 et 5 utilisent le même mécanisme que 2 et 4 (Gosub(sub-poste,20X)), validés ci-dessus.

## 8.4 Preuves capturées

Scénario 4 — SDA directe :

Executing [0477777777@from-pstn] Goto(routage-public,0477777777,1)

Executing [0477777777@routage-public] NoOp("SDA directe -> Leon 200")

Executing [s@sub-poste] Dial(PJSIP/200,20)

PJSIP/200 answered PJSIP/operateur

Scénario 10 — Appel sortant :

Executing [+33612345678@internal] Dial(PJSIP/operateur,30)

PJSIP/operateur answered PJSIP/200

(Linphone normalise 0612345678 en +33612345678 — le dialplan accepte les 2 formats.)

Scénarios 8+9 — Mode absent puis écoute messagerie :

Dial(PJSIP/200,20) -> statut=CHANUNAVAIL (DND actif) -> VoiceMail(200@default,u)

voicemail show users -> boîte 200 : 1 nouveau message

VoiceMailMain(200@default) -> après écoute -> boîte 200 : 0 nouveau message

Scénario 6 — Hors horaires (appel à 20h10) :

GotoIfTime(08:00-18:00,*,*,*,Europe/Paris?ouvert,1)   -> NON

[hors-horaires@sub-horaires] Playback(custom/annonce-horaires) -> Hangup()

Scénario 7 — Congés :

GotoIfTime(*,*,12-30,jun,Europe/Paris?vacances,1)   -> MATCH

[vacances@sub-horaires] Playback(custom/annonce-vacances) -> Hangup()

# 9. Commandes utiles

# Connexion à la VM

ssh -i ~/.ssh/asterisk-gcp berth@34.62.55.225

# Console Asterisk interactive

sudo asterisk -rvvv

# Vérifications

sudo asterisk -rx 'pjsip show endpoints'       # état des 5 comptes

sudo asterisk -rx 'pjsip show contacts'        # qui est enregistré

sudo asterisk -rx 'voicemail show users'        # boîtes et messages

sudo asterisk -rx 'dialplan show ivr'           # contenu du SVI

# Recharger sans redémarrer

sudo asterisk -rx 'pjsip reload'

sudo asterisk -rx 'dialplan reload'

# Interrupteur de démonstration

sudo asterisk -rx 'dialplan set global FORCE_OUVERT 1'   # forcer ouvert

sudo asterisk -rx 'dialplan set global FORCE_OUVERT 0'   # horaires réels

# 10. Conclusion

L'IPBX Asterisk 22, configuré entièrement en ligne de commande et hébergé sur une VM Google Cloud, répond à l'intégralité du cahier des charges. Les 4 extensions sont opérationnelles, le SVI route correctement sur le numéro principal, les SDA sonnent directement les bons postes, la gestion des horaires et des congés joue les annonces appropriées, le mode absent bascule automatiquement sur la messagerie, et les appels sortants fonctionnent dans les deux formats de numérotation.

Bonus obtenus : solution non-FreePBX (Asterisk sans interface graphique) ET déploiement cloud — les deux fonctionnels.

## Ce que ce TP m'a appris

Le point le plus formateur a été la gestion du NAT. Avant ce TP, je savais que le NAT pouvait poser des problèmes avec la VoIP, mais je ne voyais pas concrètement pourquoi. Le bug de la voix dans un seul sens m'a obligé à comprendre comment les flux SDP et RTP fonctionnent, pourquoi Asterisk doit annoncer son adresse publique dans les en-têtes SIP, et comment chaque option (direct_media, rtp_symmetric, rewrite_contact) répond à une contrainte précise. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment en lisant de la documentation — il faut le vivre.

J'ai aussi découvert que travailler directement dans les fichiers de configuration d'Asterisk demande beaucoup plus de rigueur qu'une interface graphique. Une option mal orthographiée, un contexte mal nommé, et l'appel échoue sans toujours d'indication claire sur ce qui s'est passé. Lire les logs Asterisk en mode verbeux (asterisk -rvvv) est devenu un réflexe indispensable.

Ce qui m'a surpris : l'absence du paquet Debian, la normalisation E.164 de Linphone, et le fuseau UTC de la VM sont trois problèmes que je n'aurais pas anticipés avant de les rencontrer. C'est peut-être ce qui différencie un TP en conditions réelles d'un exercice en classe — les petits détails d'environnement qui ne sont jamais dans les docs.

Si je devais refaire ce TP, je commencerais par valider l'audio RTP dès le premier appel de test, avant de passer à la configuration du dialplan. Ça m'aurait évité de construire toute la logique sur une base où la voix ne fonctionnait pas encore correctement.

# 11. Bibliographie / Annexes

## Normes et RFC

| Réf. | Titre | URL |
| --- | --- | --- |
| RFC 3261 | SIP : Session Initiation Protocol | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261 |
| RFC 3550 | RTP : A Transport Protocol for Real-Time Applications | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550 |
| RFC 4566 | SDP : Session Description Protocol | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4566 |
| RFC 3489 | STUN : Simple Traversal of UDP Through NATs | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3489 |

## Documentation Asterisk

| Document | URL |
| --- | --- |
| Documentation officielle PJSIP | https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Configuring+res_pjsip |
| Dialplan — syntaxe et applications | https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Dialplan |
| Voicemail configuration | https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Voicemail+Configuration |
| NAT avec PJSIP | https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Configuring+res_pjsip+to+work+through+NAT |
| Asterisk 22 — notes de version | https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+22+Documentation |

## Documentation Google Cloud Platform

| Document | URL |
| --- | --- |
| Compute Engine — création de VM | https://cloud.google.com/compute/docs/instances/create-start-instance |
| Firewall rules VPC | https://cloud.google.com/firewall/docs/using-firewalls |
| Adresses IP statiques externes | https://cloud.google.com/compute/docs/ip-addresses/reserve-static-external-ip-address |

## Outils utilisés

| Outil | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| Asterisk | 22.9.0 | IPBX — compilé depuis les sources |
| Linphone | 5.x | Softphone SIP (Linux / Android) |
| MicroSIP | 3.x | Softphone SIP (Windows) — simulation opérateur |
| Debian | 12 (bookworm) | OS de la VM GCP |